Глава 22. АЗИМУТАЛЬНЫЙ КАНАЛ СИСТЕМЫ РСБН-4

  - Бортовой измеритель азимута

Измеритель азимута является субблоком блока измерения азимута и дальности (БИАД) и имеет в своем составе (рис. 22.1): генератор измерительных меток, измерительный счетчик, схему управления и контроля импульсов «36», схему управления и контроля импульсов «180», схему управления и контроля азимута, схему выработки сигнала «Сопровождение», схему переписи, запоминающий регистр, схему встроенного контроля.

Генератор измерительных меток, стабилизированный кварцем, выдает измерительные импульсы (метки) с частотой 30720 Гц, которые поступают на измерительный счетчик.

Измерительный счетчик представляет собой 15-разрядный счетчик, состоящий из двух частей: триггеры разрядов 1—9 образуют счетчик «Точно», а разрядов 10—15 — счетчик «Грубо». При достижении значения 360° счетчик сбрасывается в положение «0». Цена младшего первого разряда счетчика в градусах может быть определена из выражения

Δθ1=360ТврFн,

где Tвр=0,6 с — период вращения азимутальной антенны;

Fн = 30720 Гц -—частота измерительных меток.

Цена любого последующего разряда, кроме 15-го, может быть определена по формуле Δθn=Δθ12(n-1), где п — номер последующего разряда. Триггер последнего 15-го разряда запускается специальным образом. Цена 15-го разряда 180°.

Сигналы счетчика «Точно» поступают на схему совпадения разрядов 6—9, которая используется для запуска строба импульсов «36». Сигнал счетчика «Грубо» ( сигнал 15-го разряда) определяет начало строба «180». Дополнительно при синхронизации счетчика импульсами «35» используется контроль по разрядам 5—8 (схема совпадения пятого — восьмого разрядов) и по разряду 9.

При синхронизации импульсами «36» счетчик «Точно» сбрасывается в положение «О». Счетчик «Грубо» после выделения стробированного импульса «35» и формирования импульса «180» сбрасывается в положение «180».

Схема управления и контроля импульсов «36» стробирует импульсы «36» и формирует импульсы сброса счетчика «Точно». В момент появления на счетчике числа 9,4° на выходе схемы совпадения разрядов 6—9 образуется отрицательный импульс, который поступает на триггер строба «36» и ставит его в рабочее по ложение («Строб открыт»). Отрицательный перепад                   напряжения с триггера подается на один из входов схемы совпадения СС 1. С выхода схемы совпадения 1 стробированные импульсы «36» отрицательной полярности поступают на вход усилителя У1 сброса счетчика «Точно». Счетчик «Точно» сбрасывается в нулевое положение.

Кроме того, стробированные импульсы «36» через вентиль В5 поступают на триггер строба «36», сбрасывая его в начальное положение («Строб закрыт»).

В случае пропадания импульсов «36» (кроме импульса «36» для момента 180°) в режиме слежения при наличии импульса «180» триггер строба «36» сбрасывается через вентиль В4 положительным перепадом напряжения с разряда 7 (цена 1,25°) счетчика. Ширина строба в этом случае равна (10 — 9,4°) + 1,25° = = 1,85°. При отсутствии импульсов «36» в момент 180° субблок измерения азимута перейдет в режим поиска и вентиль В4, который управляет триггером переключения режимов «180», закроется. Триггер строба «36» сможет перейти в начальное положение только в случае появления импульсов «36».

Схема управления и контроля импульсов «180» осуществляет выделение импульсов «180», их стробирование и контроль за наличием опорных импульсов «35» и «36». В момент появления на счетчике числа 180° положительный перепад напряжения с разряда 15 через вентиль В7 поступает на триггер строба «180» и ставит его в рабочее положение («Строб открыт»). Отрицательный перепад напряжения с триггера приходит на схему совпадения СС2. На схему совпадения поступают также сигналы со схемы совпадения разрядов 5—8 и через диод VD1 с разряда 9 счетчика «Точно» (сигнал «5» — триггеры разрядов 5—8 в положении «0», триггер разряда 9 в положении «1»), Таким образом, схема совпадения СС2 готовится к селекции импульса «35» для момента 185°9'.

Рис. 22.1. Функциональная схема измерителя азимута БИАД

Импульсы «35» приходят на схему совпадения СС2 с выхода мультивибратора-формирователя М2. Стробированный импульс «180» через усилитель У2 поступает на счетчик «Грубо», сбрасывает его в положение «180». Кроме того, сигнал со схемы совпадения СС2, пройдя вентиль В9, поступает на триггер строба «180» и переводит его в начальное положение («Строб закрыт»).

В момент установки триггера строба «180» в положение «Строб открыт» положительный перепад напряжения через вентиль Bid подается на триггер переключения режимов «180». Данный триггер переходит в положение «Слежение». Если триггер строба «180» из-за отсутствия импульса «180» останется в положении «Строб открыт», положительный перепад напряжения с разряда 9 счетчика, пройдя открытый в этом случае вентиль В12, переведет триггер переключения режимов «180» в положение «Поиск».

Таким образом, если импульс «180» не появится от момента 180° в течение времени, пропорционального 10° (удвоенная цена разряда 9), субблок выдает сигнал «Отсутствие сопровождения».

Таким образом, если импульс «180» не появится от момента 180° в течение времени, пропорционального 10° (удвоенная цена разряда 9), субблок выдает сигнал «Отсутствие сопровождения».

Следовательно, положение триггера переключения режимов «180» зависит от наличия импульсов «180» и «36» в момент 180 . Сигналы триггера управляют вентилем В4, поступают на схему совпадения ССЗ, а также на триггер переключения режимов азимута для формирования сигнала «Сопровождение».

Схема управления и контроля азимута формирует импульс пе- реписи и контролирует наличие азимутального импульса. Азиму- тальный импульс через вентиль В14 поступает на мультивибратор-формирователь М3 и затем с выхода усилителя У4 на вход синхронизации мультивибратора М4. Таким образом, задается начало работы мультивибратора, работающего в автоколебательном режиме. Длительность импульсов мультивибратора М4 около 0,6 с, т. е. близка к периоду азимутального импульса.

Им*пульс с выхода мультивибратора М4 через вентиль В16 поступает на триггер азимута и ставит его в рабочее положение. Отрицательный перепад напряжения с триггера подается на схему совпадения ССЗ. На эту схему совпадения поступают также напряжения с мультивибратора-формирователя М3, триггера переключения режимов «180» и импульсы с разряда 1 счетчика.

С выхода схемы совпадения ССЗ отрицательный импульс через усилитель УЗ и вентиль В15 сбрасывает триггер азимута в исходное положение. В момент перехода триггера азимута в исходное положение отрицательный перепад напряжения поступает на вход усилителя У5. С выхода усилителя снимается импульс^ положительной полярности (импульс переписи), поступающий на схему переписи. Положительный перепад напряжения с другого плеча триггера азимута через вентиль В18 поступает на триггер переключения режимов азимута и переводит его в положение «Слежение».

В случае отсутствия азимутального импульса триггер азимута не возвращается в исходное положение. При этом вентиль В17 открыт и импульс мультивибратора М4 переводит триггер переключения режимов азимута в положение «Поиск».

Таким образом, нахождение триггера переключения режимов азимута в положениях «Слежение» или «Поиск» зависит от наличия азимутального импульса.

Положение триггера зависит также от наличия импульсов «180» и «36» в момент 180°. При их отсутствии не сработает схема совпадения 3. Через диод VD2 отрицательное напряжение с триггера переключения режимов «180» переведет триггер переключения режимов азимута в положение «Поиск».

Нахождение триггера переключения режимов азимута в положении «Слежение» возможно при наличии всех входных сигналов и исправности элементов субблока.

Схема выработки сигнала «Сопровождение» управляется триггером переключения режимов азимута. В режиме «Слежение» на вход усилителя У7 подается напряжение —6 В. При этом конденсаторы С1, С2 будут заряжаться через резисторы Rl, R2 до напряжения 6 В. Зарядная цепь подобрана так, что сигнал «Сопровождение» не исчезает в течение шести оборотов азимутальной антенны радиомаяка.

Схема переписи, состоящая конструктивно из схем переписи «Точно» и «Грубо», под управлением напряжений, поступающих с триггеров счетчика, переписывает импульсом переписи измерительное значение азимута в запоминающие регистры. Сущность измерения азимута, таким образом, сводится к считыванию показаний счетчика в момент прихода азимутального импульса. Отсчет счетчика в градусах при этом предварительно синхронизирован с углом поворота импульсной антенны, отсчитываемым от северного направления.

Запоминающий регистр (схемы «Точно» и «Грубо») состоит из 15 триггеров и является выходным элементом субблока измерения азимута.

Схема встроенного контроля предназначена для определения работоспособности субблока. При поступлении с кнопки КОНТРОЛЬ щитка переключения каналов навигации сигналов +27 В КОНТРОЛЬ срабатывает релейное устройство. В этом случае вентили В2, В6, В14 закрываются, а вентили В1, ВЗ, В13 открываются. Через вентиль В13 пройдет сигнал с разряда 15 счетчика (цена 180°), через вентиль В1 — с одного выхода разряда 9 (цена 5°), через вентиль ВЗ — с другого выхода разряда 9. Таким образом, имитируются входные сигналы субблока измерения азимута для угла 180°. Субблок выдает при этом сигнал «Сопровождение».

  - Азимутально-опорный передатчик

Азимутально-опорный передатчик представляет собой комбинированный двухтрактовый передатчик. Тракт Непрерывных сигналов нагружен на азимутальную вращающуюся антенну (передача азимутального сигнала), тракт импульсных сигналов связан с ненаправленной антенной опорных сигналов (передача опорных сигналов).

Азимутально-опорный передатчик имеет следующие технические данные:

диапазон частот обоих трактов — 873,6—935,2 МГц; в этом диапазоне размещается 88 частотных и 88 частотно-кодовых каналов через 0,7 МГц;

мощность тракта непрерывного сигнала — не менее 80 Вт;

мощность тракта импульсных сигналов — не менее 30 кВт;

длительность импульсов—(5,5±0,5) мкс;

загрузка тракта импульсных сигналов передатчика постоянная и   составляет 240 имп./с;

потребляемая мощность — 2,1 кВт.

В составе радиомаяка два азимутально-опорных передатчика. При работе одного из них второй является резервным. Конструктивно каждый передатчик размещен в трех шкафах и состоит из блока возбудителя БГ-003; блока умножителя БГ-002; блока генератора БГ-001; блока модулятора БМ-005; шкафа импульсных трансформаторов ШН-001; блока высоковольтного выпрямителя БП-116; измерителя проходящей непрерывной мощности ИПМ-Н, состоящего из высокочастотного блока ВИ-002 (направленный от зетвитель) и блока измерения БТ-005; измерителя проходящей импульсной мощности ИПМ-Н, состоящего из высокочастотного блока ВИ-001 (направленный ответвитель) и блока измерения ВТ-006; линеек непрерывного допускового контроля ЛНДК1, ЛНДК2; блока автоматики передатчиков.

Рис. 22.2. Функциональная схема азимутально-опорного передатчика

Функциональная схема азимутально-опорного передатчика приведена на рис. 22.2.

Передатчик построен по принципу последовательного умножения частоты возбудителя в двух трактах — непрерывных и им- цульсных сигналов.

Датчик опорных частот (ДОЧ) возбудителя построен по интерполяционному методу с последующим умножением частоты. Интерполяционный метод применяется при необходимости получения сравнительно небольшого количества фиксированных час-от в возбудителях (синтезаторах), построенных по методу синтеза.

Рабочая частота получается путем вычитания двух вспомогательных частот f1 и f2, вырабатываемых кварцевыми задающими генераторами ЗГ1 и ЗГ2. Генератор ЗГ1 имеет 9 сменных кварцев с обозначениями АА — АК, а ЗГ2 имеет 10 сменных кварцев с обозначениями А1—А10.

Для уменьшения влияния внешних условий кварцы помещаются в термостат. Преобразователь частоты СМ (смеситель и полосовой фильтр) позволяет получить только разностную частоту fр = f1 — f2, что значительно упрощает схему. Общее количество частот N = 9*10 = 90. Используется 88 частот. При выборе заданного частотного канала в термостат устанавливаются требуемые кварцы (согласно таблице, укрепленной на лицевой панели блока возбудителя).

Для снижения уровня побочных составляющих при формировании выходного сигнала большое значение имеет последовательность преобразования сигнала. Поэтому для получения больших коэффициентов умножения частоты с допустимым уровнем побочных составляющих (менее 60 дБ) применяется последовательное умножение частоты несколькими каскадами, что упрощает выделение полезного сигнала (без перестройки контуров).

После первого удвоителя частоты УЧ1 высокочастотные колебания разделяются на два тракта — непрерывных и импульсных сигналов. Кварцевые задающие генераторы ЗГ1, ЗГ2, смеситель СМ, усилитель У1 и первый удвоитель УЧ1 образуют линейку возбудителя, а последующие каскады возбудителя — удвоитель и утроитель УЧ2, УЧ5, усилитель У2 — образуют выходные каскады возбудителя. Тракты сигналов отличаются друг от друга только тем, что в утроителе УЧ5 и усилителе УЗ тракта импульсных сигналов осуществляется импульсная модуляция.

Количество промежуточных каскадов, их схемы и типы лама определены исходя из необходимой мощности (0,5 кВт) для возбуждения выходного каскада, обеспечения постоянства амплитуды напряжения возбуждения в диапазоне частот и уменьшения реакции выходного каскада на стабильность частоты возбуждения. Поэтому применено по два удвоителя в каждом тракте'на металлокерамических лампах и контурах коаксиального типа.

Основным требованием, предъявляемым к выходным каскадам передатчика УМ1, УМ2, является обеспечение требуемой мощности в антенне в заданном диапазоне частот при высоком КПД и эффективной фильтрации побочных излучений. Для реализации этих требований выходные каскады выполнены также на металлокерамических триодах и резонаторах коаксиального типа. В тракте импульсных сигналов применена анодно-экранная (выходные каскады возбуждения УЧ5, УЗ) и анодная (умножители УЧ6, УЧ7, усилитель УМ2) импульсная модуляция.

Модуляция в пяти каскадах передатчика осуществлена в целях получения необходимой выходной импульсной мощности. Каскады передатчика, в которых осуществляется модуляция, работают с большой скважностью, поэтому применена схема модулятора с емкостным накопителем. В состав схемы входят подмодулятор и выходной усилитель мощности У4, накопительный конденсатор С и импульсный трансформатор ИТ. Роль коммутатора в схеме емкостного накопителя выполняют лампы выходного усилителя мощности, которые отпираются импульсами с блока шифратора азимута, усиленными в подмодуляторе.

Измерители мощности (непрерывный и импульсный) предназначены для измерения мощности, проходящей в антенну, и КБВН АФС передатчиков.

С помощью линеек непрерывного допускового контроля осуществляются допусковый контроль по минимально допустимым величинам проходящих в антенны мощностей и формирование сигналов о нормальном или заниженном значении мощности.

Контрольно-измерительная аппаратура предназначена для измерения проходящей в антенну импульсной и непрерывной мощностей передающих устройств, КБВН АФС и осуществления допускового контроля передающих устройств по минимально допустимым значениям мощности. Минимально допустимое значение мощности составляет Рд=0,5 Ри, где Рн— номинальная мощность. Если мощность уменьшается ниже этого уровня, формируется сигнал «Ухудшение параметров» («Мощность ниже нормы»).

В состав контрольно-измерительной аппаратуры входят следующие блоки: измерительный блок БТ-006, измерительный блок БТ-005, блок контроля БК-005, высокочастотный блок ВИ-002, два высокочастотных блока ВИ-001.

Блок БТ-006 совместно с двумя блоками ВИ-001 образует измеритель проходящей импульсной мощности (ИПМ-И) от импульсных передатчиков в антенны.

Блок БТ-005 совместно с блоком ВИ-002 образует измеритель проходящей непрерывной мощности (ИПМ-Н) от передатчика непрерывных колебаний в антенну.

Рис. 22.3. Структурная схема ИПМ-Н

Блок БК-005 совместно с измерителями проходящих мощностей образует схему допускового контроля передающих устройств. Структурная схема ИПМ-Н приведена на рис. 22.3. Для ответвления части мощности, проходящей в измеритель мощности, использован направленный ответвитель (НО) коаксиального типа с поворотной петлей связи и емкостным зондом. Затухание НО около 40 дБ, а направленность не менее 20 дБ. Размеры основных элементов направленного ответвителя выбраны из условия получения минимально допустимого наводимого напряжения, которое необходимо для обеспечения работы амплитудного детектора на линейном участке характеристики.

Направленность ответвителя (в дБ) определяется по формуле:

D=20lgEC+ELEC-EL

где ЕC — величина напряжения, наведенного за счет емкостной связи, которое не зависит от угла поворота зонда;

ЕL — величина напряжения, наведенного за счет магнитной связи, которое зависит от угла поворота петли связи и изменяется по закону косинуса угла поворота.

Коэффициент переходного затухания в направленных ответвителях коаксиального типа зависит от частоты, поэтому для компенсации этой зависимости между направленным ответвителем и детектором включен ДС-делитель. Затухание RC-делителя определяется по формуле

N=20lg2πfRC,

где N — затухание делителя, дБ;

f — частота сигнала, Гц;

С — емкость конденсатора, входящего в делитель, Ф;

R — сопротивление резистора, входящего в делитель, Ом.

Напряжение переменного тока, ответвленное направленным ответвителем, пропорционально мощности падающей или отраженной волны, детектируется амплитудным детектором АД и на его нагрузке выделяется напряжение постоянного тока.

Для усиления мощности напряжения постоянного тока до значения, достаточного для приведения в действие электроизмерительного механизма магнитоэлектрического прибора и согласования малого внутреннего сопротивления измерительного прибора с высоким сопротивлением детектора, применены усилители. При усилении слабых сигналов во избежание дрейфа выходного напряжения используется усилительное устройство с преобразованием напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока, так называемые усилители с конвертированием (модуляцией). Напряжение постоянного тока с помощью модулятора МД преобразуется в напряжение переменного тока частотой 400 Гц, усиливается усилителем переменного тока У1, детектируется пиковым детектором ПД и через усилитель постоянного тока У2 поступает на измерительный прибор Р. Все эти элементы размещены в линейке преобразователя измерительного блока.

Измерительный прибор имеет две шкалы. Одна шкала проградуирована в единицах мощности, а другая — в относительных единицах КБВН. При измерении мощности петля связи направленного ответвителя устанавливается в положение, при котором направленный ответвитель реагирует только на мощность падающей волны Еп, так как Еп = cos ф;

при ф = О Еп— максимальная и положительная, при ф = я Еп—максимальная и отрицательная, а Е = Еп + Ес (суммируются с разными знаками). По прибору отсчитывается мощность падающей волны Р„. Для определения активной мощности необходимо знать величину отраженной мощности Р0 или КБВН в антенно-фидерном тракте. Эти величины определяются при повороте петли на 180°. В этом случае направленный ответвитель реагирует на отраженную волну. Активная мощность Ру определяется по формуле

Pa=Pп-P0 или Pa=Pп4КБВН(1+КБВН)2

Структурная схема ИПМ представлена на рис. 22.4. Принцип построения ИПМ-И аналогичен принципу построения ИПМ-Н.

Рис. 22.4. Структурная схема ИПМ-И

Различием является то, что в высокочастотном блоке ВИ-001 до-

полнительно применено два катодных повторителя КП1, КП2. Наличие катодных повторителей обусловлено необходимостью согласования выхода блока со входами двух блоков БТ-006 и БК-005, так как видеоимпульсы с детектора поступают на оба блока. Кроме того, в блоке измерения БТ-006 отсутствует модулятор в усилительном устройстве (линейке импульсного вольтметра), так как на вход блока поступают видеоимпульсы, а не напряжение постоянного тока.

Блок БТ-006 является общим для измерения импульсной мощности азимутально-опорного и дальномерного передатчиков. С помощью переключателя АЗИМУТ — ДАЛЬНОСТЬ на передней панели блока БТ-006 он подключается либо ко входу блока ВИ-001 азимутально-опорного передатчика, либо ко входу блока ВИ-001 дальномерного передатчика.

Структурная схема блока допускового контроля БК.-005 приведена на рис. 22.5.

В состав блока входят две одинаковые импульсные линейки допускового контроля для контроля импульсных передатчиков и линейка допускового контроля переменного тока для контроля азимутально-непрерывного передатчика. Допусковый контроль передатчиков осуществляется путем сравнения напряжения сигнала с опорным напряжением.

На каскад сравнения КС импульсной линейки допускового контроля подается опорное напряжение, значение которого определяется минимально допустимым входным напряжением. Значение опорного напряжения можно регулировать, т. е. устанавливать минимально допустимый уровень мощности от 10 до 30 кВт.

Рис. 22.5. Структурная схема блока допускового контроля БК-005

Когда напряжение сигнала, поступающего на вход линейки, больше опорного, на выходе каскада сравнения появляется импульсное напряжение, равное разности входного и опорного напряжений. Это напряжение усиливается видеоусилителем У Г, преобразуется в напряжение постоянного тока пиковым детектором ПД и поступает на балансный усилитель постоянного тока У2. В диагональ моста балансного усилителя включена обмотка поляризованного реле РПС-5, которое своими контактами формирует сигнал «Ухудшение параметров» и включает лампу с красным светофильтром МОЩНОСТЬ НИЖЕ НОРМЫ, если входное напряжение меньше опорного. Если входное напряжение больше опорного, реле будет находиться под током и своими контактами включает лампу с зеленым светофильтром МОЩНОСТЬ НОРМАЛЬНАЯ.

Отличием линейки допускового контроля переменного тока является то, что на входе линейки применен катодный повторитель КП и вместо пикового детектора и балансного усилителя постоянного тока используется диодный мостовой выпрямитель В.

Наличие катодного повторителя обусловлено необходимостью согласования выхода усилителя линейки преобразователя в блоке БТ-005 со входом каскада сравнения. Применение выпрямительного моста вместо пикового детектора и усилителя постоянного тока обусловлено тем, что балансный усилитель предотвращает шунтирование обмоткой нагрузочного реле выхода пикового детектора. Для детектирования переменного тока применен обычный выпрямительный мост, подключение к нему обмотки реле не оказывает влияния на его работу.

  - Импульсно-навигационная аппаратура

В состав импульсно-навигационной аппаратуры азимутального канала входят два блока шифратора азимутального канала БШ-003 — основной и резервный.

Блок шифратора азимутального канала обеспечивает кодирование и формирование сигналов «Север», опорных сигналов «35», «36» и сигналов «180» (ЗИ), поступающих с электромагнитных датчиков колонны привода азимутальной антенны, формирование и кодирование сигналов ретрансляции, поступающих с блока дешифратора (ОИ) и блока контроля азимута (отметка КВП). Кроме того, в блоке осуществляется манипуляция сигналов «180» (позывные).

Шифратор имеет следующие технические характеристики:

- Входная часть блока позволяет работать с сигналами амплитудой от 30 до 80 В и длительностью от 1 до 800 мкс.

- Блок обеспечивает кодирование одиночных импульсов: опорных сигналов «35» в двухимпульсные сигналы с временным

интервалом между импульсами (кодами) 58, 68, 78 и 88 мкс;

опорных сигналов «36» в двухимпульсные сигналы с временным интервалом между импульсами 18, 28, 38 и 48 мкс;

сигналов «Север» в трехимпульсные сигналы с временным интервалом между импульсами 18—40, 28—40, 38—40 и 48—40 мкс;

сигналов «180» в трехимпульсные сигналы с временным интервалом между импульсами 6—6, 8—6, 10—6, 12—6 мкс;

сигналов ретрансляции в трехимпульсные сигналы с временным интервалом между импульсами 9—7, 5—9, 5—11, 9—5 мкс; позывных сигналов в

четырехимпульсные сигналы с временным интервалом между импульсами 6—6—4, 8—6—4, 10—6 – 4, 12—6—4 мкс.

- Точность установки временных интервалов — ±0,4 мкс.

С блока снимаются: трехимпульсные кодовые посылки видеоимпульсов («Север»), двухимпульсные кодовые посылки видеоимпульсов (опорных сигналов «35», «36») амплитудой не менее 80 В и длительностью tn — (5,5 ± 0,5) мкс на модулятор азимутально-опорного передатчика и, кроме того, на блок дешифратора для бланкирования внутренних помех; трехимпульсные кодовые посылки видеоимпульсов (бланк ЗИ и ретрансляции) и четы- рехимпульсные посылки видеоимпульсов (позывные) амплитудой не менее 60 В и длительностью ta = (1,5 ± 0,5) мкс на блок шифратора дальномерного канала; одиночные видеоимпульсы («180», «Север») амплитудой не менее 80 В и длительностью не менее 1,5 мкс на ИКО’(сигналы «180» подаются через блок установки азимута БВ-012); одиночные видеоимпульсы (бланк ЗИ и ретрансляции) амплитудой не менее 80 В и длительностью не менее 30 мкс.

В состав блока шифратора азимута входят субпанель шифратора индикаторных сигналов ШИС и субпанель шифратора опорных сигналов ШОС. Эти шифраторы объединены в общий блок из конструктивных соображений и между собой функционально не связаны.

Основной и резервный блоки шифратора азимутального канала выполнены в виде отдельных блоков и размещены в шкафах контрольной и индикаторной аппаратуры.

Функциональная схема и временные диаграммы напряжений шифратора азимутального канала приведены на рис. 22.6.

На входы ШОС поступают двухполярные видеоимпульсы сигналов «Север», опорных сигналов «35» и «36» с электромагнитных датчиков колонны привода азимутальной антенны частотой соответственно 1,66, 58,33 и 60 Гц.

ШОС состоит из трех трактов, тракта формирования сигналов «Север», трактов формирования опорных сигналов «35» и «36» с общими линией кодирования и выходными формирующими каскадами. В каждом тракте можно выделить входные формирующие каскады (усилитель-ограничитель, усилитель-фазоинвертор, блокинг-генератор и катодный повторитель), схему кодирования (линия задержки, переключатель кодов, схема сложения) и выходные формирующие каскады (блокинг-генератор и катодный повторитель).

Наличие входных формирующих каскадов обусловлено тем, что с электромагнитных датчиков снимаются двухполярные импульсы длительностью 500—800 мкс и амплитудой около 30 В. Из этих импульсов необходимо сформировать импульсы длительностью 6 мкс и амплитудой не менее 80 В.

Основу схемы кодирования составляет линия задержки. Сигналы, проходя линию задержки, претерпевают затухание и искажение формы. Поэтому после схемы кодирования необходимы выходные формирующие каскады. Катодные повторители перед линией задержки и на выходе ШОС необходимы для обеспечения согласования.

В любой момент времени, кроме «северного», на вход У01 сигнал не поступает и в трактах формирования и кодирования опорных сигналов «35» и «36» производятся формирование и кодирование сигналов.

Опорные сигналы «35» через усилитель-ограничитель У02 усилитель-фазоинвертор УЗ, каскад бланкирования КБ, блокинг-генератор БГ2, катодный повторитель У4 и диоды VD1, VD5 поступают в линию задержки. На выходе линии задержки появляются последовательно два импульса (диаграмма 2 на рис 22 6 б) которые формируются выходными каскадами (БГ4 и У8). Опорные сигналы «36» формируются и кодируются таким же образом, причем опорные сигналы «36» в линию задержки поступают через диоды VD2 и VD3 (диаграмма 3).

В момент времени, когда электрическая ось диаграммы направленности вращающейся азимутальной антенны направлена на север, на выходе ШОС формируется трехимпульсный код (диаграмма 4) как сумма кодов опорных сигналов «35» и «36». Этот код формируется следующим образом. Благодаря соответствующей установке датчиков «Север», опорных сигналов «35» и «36» в «северный» момент времени все тракты запускаются одновременно. Сигнал «Север» отрицательной полярности, снимаемый с У01, запирает тракт формирования опорных сигналов «35».

С У1 сигнал «Север» положительной полярности подается на схему .совпадения СС, на которую поступают также опорные сигналы «36» с катодного повторителя У6. Сигнал совпадения формируется БГ1 и в качестве одиночного сигнала сигнал «Север» подается через катодный повторитель У2 на ИК.0 для коррекции работы схемы формирования азимутальных меток. Этот же сигнал через катодный повторитель У7 и диод VD4 поступает в линию задержки вместо первого импульса кодовой посылки опорных сигналов «35» (он же — первый импульс сигнала северного совпадения). Остальные два импульса этого сигнала являются импульсами кодовой посылки опорного сигнала «36».

Рис. 22.6  Функциональная схема и временные диаграммы напряжений шифратора азимутального канала

На входы ШИС поступают двухполярные сигналы «180» с электромагнитного датчика колонны привода азимутальной антенны и декодированные импульсы сигнала ОИ с блока дешифратора дальномерного канала. ШИС состоит из трех трактов: тракта формирования сигналов «180», тракта формирования сигналов ретрансляции с общими линиями кодирования и выходными формирующими каскадами и тракта формирования бланка сигналов ЗИ и ретрансляции.

Сигналы «180» проходят усилитель-ограничитель У01, усили- тель-фазоинвертор У1, формирующий БГ1 и через усилитель УЗ поступают на ИКО. Кроме того, сигналы «180» с БГ1 через катодный повторитель У2 поступают на манипулятор Мн в линию задержки через диоды VD6, VD9 и через диод VD2 в тракт формирования бланка сигналов ЗИ. Манипулятор предназначен для передачи на борт ЛА позывных радиомаяка путем манипуляции одного (второго или четвертого) из импульсов четырехимпульсной посылки в соответствии с присвоенным радиомаяку позывным. При включенном манипуляторе в режиме работы «Дорога» (РС.БН-4) к трехимпульсной посылке добавляется четвертый импульс (в соответствии с азбукой Морзе), а в режиме «Свод» (РСБН-2) из четырехимпульсной посылки сигналов «180» «вырезается» второй импульс. Это сделано с той целью, чтобы радиомаяк имел возможность работать как с бортовой аппаратурой старого парка, так и с бортовой аппаратурой РСБН-4. Импульсы с манипулятора через диоды VD4 и VD7 поступают в линию задержки. Таким образом, на выходе линии задержки ЕТ-1 последовательно появляются импульсы, поступающие на линию через диоды VD9, YD7, VD6 и VD4. Двигатель манипулятора вращает через редуктор диск с кулачками, расположенными в соот ветствии с азбукой Морзе для букв присвоенного позывного радиомаяку. Благодаря выступам и впадинам будут замыкаться и размыкаться контакты, через которые в линию кодирования поступает или не поступает соответствующий импульс в данный момент. С выхода линии кодирования усиленные усилителем У4 сформированные блокинг-генератором БГ2 кодовые посылки поступают на шифратор дальномерного канала через катодный повторитель У5, т. е. окончательно формируются по амплитуде и длительности и поступают на блок модулятора дальномерного передатчика.

На формирующий блокинг-генератор БГЗ с блока дешифратора поступают одиночные импульсы ОИ, формируются БГЗ и через катодный повторитель У6 и диоды VD8, VD5, VD3 подаются в линию задержки. На выходе линии получается трехимпульсный код ретрансляции. Кроме того, импульсы с катодного повторителя У6 через диод VD1 подаются в тракт формирования бланка сигналов ретрансляции. Все импульсы с выходов У2 и У6 в тракте усиливаются усилителем У7, формируются мультивибратором МВ длительностью 30 мкс и через усилитель У8 подаются в блок шифратора дальности БШ-001 для бланкирования дальномерного канала на время передачи сигналов ЗИ и ретрансляции.

- Электромеханический привод азимутальной антенны

Точность измерения азимута в значительной степени зависит от стабильности частоты вращения азимутальной антенны. Для обеспечения равномерной частоты вращения азимутальной антенны с точностью не хуже ±0,1% при всех дестабилизирующих воздействиях применен электромеханический привод (ЭМП) с автоматической стабилизацией частоты вращения.

В состав ЭМП входят:

колонна привода, состоящая из основного двигателя типа АОЛ-41-16, исполнительного двигателя МИ-21ФТ со встроенным тахогенератором постоянного тока (ТГП), дифференциального редуктора, электромагнитных датчиков, силового сельсина типа БС-404ПН и бесконтактного сельсина типа БС-2-1;

шкаф управления приводом ШВ-002, состоящий из двух блоков стабилизации привода БВ-004 и блока питания БП-119;

блока автоматики и контроля привода БВ-010, расположенного в шкафу ШУ-001;

электромашинный усилитель ЭМУ-5П, расположенный рядом с колонной привода.

Электромеханический привод имеет следующие технические характеристики:

- Номинальная частота вращения азимутальной антенны — 100 об/мин.

Максимальное отклонение частоты от номинальной величины— не более ±0,1%.

- Полная мощность, потребляемая системой, — не более 2 кВт.

- Двигатель АОЛ-41-16 имеет следующие характеристики: асинхронный; Рн = 2,8 кВт; п = 2900 об/мин; напряжение питания от трехфазной сети переменного тока 200 В 400 I ц.

- Исполнительный двигатель постоянного тока МИ-21ФТ имеет следующие характеристики: Р„ = 0,25 кВт и 3000 об/мин; напряжение якоря UH = 110 В; напряжение возбуждения UB = 110 В; I = 3,05 А.

- Электронная часть привода имеет «горячий» резерв (два блока БВ-004).

Функциональная схема привода приведена на рис. 22.7.

Рис. 22.7. Функциональная схема привода

Так как аппаратура радиомаяка питается от агрегатов с ограниченной мощностью, не имеющей жесткой стабилизации по напряжению и частоте, а сама антенна подвержена воздействию окружающей среды, обычный электропривод не может обеспечить требуемой стабильности частоты вращения азимутальной антенны. Поэтому применена комбинированная астатическая с замкнутым циклом система автоматического регулирования. Стабилизация частоты вращения осуществляется двумя подсистемами регулируемой и нерегулируемой. Суммирование частот этих подсистем происходит с помощью дифференциального редуктора, т. е. происходит механическое суммирование. При механическом суммировании частот вращения по сравнению с электрическим суммированием получаются более высокий КПД и меньшая масса системы, т. е. такая система является прогрессивной как с точки зрения обеспечения точности работы, так и с точки зрения конструктивных характеристик.

В состав нерегулируемой подсистемы входит основной двигатель (АД), который создает основную часть частоты вращения пн. В состав регулируемой подсистемы входит исполнительный двигатель ИД с системой обратной связи и создает дополнительную часть частоты вращения пр. Частота вращения азимутальной антенны равна сумме частот пИ и пр: па =

nи + nр.

Регулирование частоты вращения происходит следующим образом. С датчика «36» по цепи главной обратной связи снимается импульсное напряжение, частота которого fa пропорциональна частоте вращения антенны и постоянно сравнивается в сравнивающем устройстве (интегрирующем триггере) с опорной частотой переменного тока, пропорциональной номинальной частоте вращения антенны. При частоте вращения па = 100 об/мин частота сигнала fa = 60 Гц. На выходе сравнивающего устройства имеется сигнал рассогласования. Если частота вращения антенны отклонится от номинальной, изменится частота сигнала с датчика «36» и на выходе сравнивающего устройства изменится сигнал рассогласования (пропорционально разности периодов сравниваемых частот). Этот сигнал после преобразования воздействует на ИД, который изменит частоту вращения nv так, чтобы частота вращения антенны стала равной 100 об/мин.

В качестве датчика опорной частоты применены задающий кварцевый генератор ЗГ, генерирующий частоту 15 360 Гц, усилитель-ограничитель УО и делитель частоты на 512 ДЧ1. На выходе ДЧ1 получаются импульсы, следующие с опорной частотой fо = 30 Гц. Применение такой схемы обусловлено тем, что создать кварцевый генератор, работающий на частоте 30 Гц, невозможно. Поэтому используют кварцевый генератор с более высокой частотой и путем деления уменьшают ее. В качестве делителя частоты применен наиболее простой в реализации делитель частоты на триггерах (применено 9 триггеров). Ввиду малой крутизны фронта синусоидального напряжения триггер делителя частоты имеет весьма низкую стабильность момента запуска, поэтому применен УО, преобразующий синусоидальное напряжение в трапецеидальное, с более крутыми фронтами.

Для получения сигнала по цепи главной обратной связи используется датчик «36», частота импульсов на выходе которого пропорциональна частоте вращения антенны. Импульсы с датчика «36» поступают на формирователь импульсов Ф1, который формирует из напряжения, снимаемого с датчика «36», отрицательные импульсы для запуска триггера делителя частоты на два ДЧ2. С ^ выхода делителя импульсы поступают на сравнивающее устройство интегрирующего триггера ИТ. В качестве сравнивающего устройства периодов импульсов, следующих с частотами /0 и fa, используется триггер с раздельным запуском. На один вход подается опорное напряжение частотой /0, а на другой — напряжение сигнала частотой fa. На выходе триггера установлен интегрирующий RC-фильтр. Триггер совместно с интегрирующим RC-фильт- ром образует интегрирующий триггер. В результате усреднения импульсов триггера получается пилообразное напряжение. Временные диаграммы, поясняющие работу интегрирующего триггера приведены на рис. 22.8.

При fo = fa на выходе фильтра отсутствует пилообразное напряжение, так как триггер опрокидывается с постоянной частотой повторения запускающих импульсов. В этом случае на выходе фильтра будет какое-то постоянное напряжение.

Рис. 22.8. Временные диаграммы интегрирующего триггера

Сигнал рассогласования с выхода фильтра подается на один из входов сумматора (2). Кроме основного регулирующего сигнала на сумматор подается напряжение местной обратной связи по частоте вращения ИД. Эта связь вводится для повышения линейной части характеристики системы, охваченной отрицательной обратной связью. Напряжение отрицательной обратной связи вырабатывается тахогенератором постоянного тока ТГП и поступает по цепи местной обратной связи на один из входов сумматора.

В сумматоре производится сложение сигналов, поступающих на его входы. Выходной управляющий сигнал равен алгебраической сумме входных сигналов. Каждая из составляющих управляющего сигнала может регулироваться от нуля до максимума, что обеспечивает быструю настройку системы.

Для усиления мощности управляющего сигнала применены усилители. При усилении слабых сигналов постоянного тока применяются усилители с конвертированием (модуляцией), что обеспечивает исключение дрейфа выходного напряжения. Управляющий сигнал с помощью модулятора МД преобразуется в переменное напряжение частотой 400 Гц, усиливается двухкаскадным усилителем переменного тока У1 (Ку = 1000 - 1200) и детектируется фазовым детектором ФД. Нагрузкой фазового детектора являются. обмотки управления электромашинного усилителя ЭМУ-5П, который производит интегрирование управляющего сигнала и вырабатывает напряжение постоянного тока для питания обмотки якоря ИД. Коэффициент усиления всего усилительного канала регулируется в усилителе У1 от нуля до максимума, что дает возможность легко настроить систему.

Для повышения надежности электронная часть системы имеет 100-процентный нагруженный резерв, т. е. при включении привода одновременно включаются оба комплекта, первый комплект работает на стабилизацию привода, а второй комплект — на эквивалентную нагрузку. Применение нагруженного резерва связано с тем, что в системе применены инерционные элементы (кварцевый резонатор) и термостатирование кварцевого генератора.

Для обеспечения допускового контроля по частоте вращения антенны и исправности сравнивающего устройства используются линейки непрерывного допускового контроля (ЛДК) в блоке БВ-010. При отклонении частоты вращения антенны более чем на ±0,2% от номинального значения или при неисправности сравнивающего устройства ЛДК формирует сигнал аварии, по которому включается второй комплект блока БВ-004. При неисправности и второго комплекта формируется сигнал выключения азимутального канала.

Допусковый контроль по частоте вращения антенны построен по принципу подсчета количества пилообразных импульсов сигнала рассогласования за определенный промежуток времени с помощью релейной схемы. При равенстве частот п0 и па период пилообразного напряжения стремится к бесконечности, а при отклонении частоты вращения антенны от номинальной период уменьшается.

С этой целью пилообразное напряжение, поступающее на вход ЛДК, дифференцируется и тем самым фиксируется момент появления фронта или среза импульса. Так как пилообразное напряжение нарастает или убывает в зависимости от знака ухода частоты, для выделения только положительных импульсов применен парафазный усилитель с разделительными диодами У2. Выделенные импульсы положительной полярности запускают формирователь Ф2, представляющий собой ждущий мультивибратор, импульсы которого управляют релейной схемой.

Если частота вращения антенны находится в допустимых пределах, на вход релейной схемы в течение 20 с поступит не более одного импульса. Если же в течение 40 с на вход релейной схемы поступит три импульса, то схема формирует сигнал аварии.

Контроль исправности триггера сравнивающего устройства построен по принципу слежения за наличием импульсов на аноде триггера с помощью релейного каскада. Импульсы с анода триггера через катодный повторитель УЗ поступают на вход усилителя У4 (релейного каскада), который управляет аварийным реле. При наличии импульсов реле находится под током и сигнал аварии не формируется. При пропадании импульсов на аноде триггера реле обесточивается и формирует сигнал аварии.

  - Контрольно-юстировочная аппаратура

Контрольно-юстировочная аппаратура азимутального канала представляет собой систему непрерывного допускового контроля положения датчиков опорных сигналов «35» и «36» относительно углового положения азимутальной вращающейся антенны и называется аппаратурой контроля нуля азимута.

В ее состав входят:

тракт выносного приемного устройства (ВПУ) азимутального канала (приемник КВП);

два блока контроля азимута БК-006 (основной и резервный);

блок установки азимута БВ-012.

Аппаратура контроля нуля азимута имеет следующие технические характеристики:

установка нуля азимута осуществляется с погрешностью — не более ±2';

при уходе нуля азимута на величину ±(7,5—15)' формируется сигнал «Ухудшение параметров» на диспетчерский пункт и на лампу на передней панели блока;

при уходе нуля азимута более ±15' формируется сигнал «Авария» в систему резервирования и на диспетчерский пункт;

сигнал «Авария» формируется также при пропадании одного из сигналов «35», «36», «Север».

В блоке контроля нуля азимута предусмотрены три режима работы: «Автоконтроль», «Установка нуля» и «Самоконтроль». Их переключение осуществляется с помощью переключателя РЕЖИМ РАБОТЫ, расположенного на передней панели блока.

Основным режимом работы блока является режим «Автоконтроль», который является рабочим режимом. В этом режиме осуществляются допусковый контроль нуля азимута и выдача сигналов «Работа канала», «Ухудшение параметров» и «Авария».

Рис. 22.9. Аппаратура контроля нуля азимута: а – структурная схема; б – временные диаграммы

Режим «Установка нуля» используется, когда временное положение опорного сигнала «36» относительно азимутального сигнала может оказаться совершенно произвольным (например, после развертывания радиомаяка) или при смещении каретки электромагнитных датчиков.

В режиме «Самоконтроль» осуществляется проверка всех основных каналов блока БК-006 с помощью сигналов, формируемых в канале самоконтроля.

Структурная схема аппаратуры контроля нуля азимута и временные диаграммы, поясняющие ее работу, приведены на рис. 22.9.

На вход блока контроля азимута БК-006 с приемника КВП поступает азимутальный сигнал и кодированные опорные сигналы «35», «36», «Север».

В блоке осуществляется контроль временного положения опорного сигнала «36» относительно опорной точки азимутального сигнала.

За опорную принята точка, соответствующая уровню 0,5 правого склона первого колокола азимутального сигнала. В формирователе запускающих импульсов (ФЗИ) из азимутального сигнала формируется запускающий импульс (ЗИ), который задерживается на 650 мкс (рис. 22.9, б, диаграммы 1, 2).

Уровень 0,5 1 Um выбран для снижения значения кроссполяризационных погрешностей в точке приема азимутального сигнала антенной бортового оборудования. Поэтому и в наземном оборудовании контроль необходимо осуществлять на этом уровне.

Задержка запускающего импульса на 650 мкс производится в целях исключения искажения формы азимутального сигнала в опорной точке импульсными сигналами.

Очевидно, что совмещение опорного сигнала «36» с указанной опорной точкой азимутального сигнала (а не с серединой его «провала») не обеспечивает нуль азимута, т. е. момент совпадения опорных сигналов «35» и «36» будет опережать северное направление азимутальной антенны. Для устранения этого расхождения антенну КВП устанавливают со сдвигом на 37', т. е. на углах, кратных а = п • 10° + 37'.

Сформированные запускающие импульсы поступают на схему допускового контроля СДК-

Формирователь импульсных сигналов (ФИС) обеспечивает декодирование и формирование опорных сигналов «35» и «36», а в момент северного совпадения — формирование сигнала «Север».

Декодированные опорные сигналы «36» поступают на СДК (рис. 22.9,6, диаграмма 3), а опорные сигналы «35» и сигнал «Север»—на схему контроля этих сигналов СК, которая осуществляет контроль их наличия и формирование сигнала «Авария» при пропадании любого из них.

В СДК входят две схемы совпадения, с помощью которых в зависимости от взаимного положения ЗИ и опорного импульса «36» формируются сигналы:

«Работа канала» — при совпадении ЗИ с опорным импульсом «36» и смещении опорного импульса «36» на угол не более ±7,5';

«Ухудшение параметров»—при смещении опорного импульса «36» относительно ЗИ на угол ± (7,5 Ч- 15)';

«Авария» — при смещении опорного импульса «36» относительно ЗИ на угол более ±15'.

Ширина зоны «Авария» выбирается из условия, чтобы она не превышала суммарную ошибку при определении азимута на самолете (±0,25°).

В режиме «Установка нуля» для установки нуля азимута используется блок установки азимута БУА, который обеспечивает дистанционное перемещение каретки с датчиками опорных сигналов посредством сельсинной передачи. Каретка с электромагнитными датчиками в положение, соответствующее нулю азимута, устанавливается вращением ротора сельсина-датчика, расположенного в блоке БУА. При этом точная установка нуля азимута контролируется с помощью сигнальных ламп ВЛЕВО и ВПРАВО, расположенных на передней панели блока БК-006. Сельсин-приемник установлен в колонне привода азимутальной антенны и его ротор механически связан с кареткой датчиков.

Сельсин-датчик находится в БУА (БВ-012). Поворот ротора сельсина-датчика осуществляется вручную с помощью рукоятки, выведенной на лицевую панель блока. При правильном положении опорного сигнала «36» относительно ЗИ лампы ВЛЕВО и ВПРАВО загораются одновременно с частотой вращения азимутальной антенны (1,66 Гц), так как ЗИ сформирован из азимутального сигнала.

В состав выносного приемного устройства (ВПУ) КВП входят два приемника БР-003: рабочий (1к) и резервный (Пк). На входы приемников поступают сигналы с антенны КВП через делитель мощности и аттенюаторы, обеспечивающие уменьшение сигнала на входах приемников.

Приемники имеют следующие технические данные:

чувствительность приемника по азимутальному каналу — 49 дБ/Вт;

чувствительность приемника по дальномерному каналу — 40 дБ/Вт;

диапазон частот — 837,6—935,2 и 939,6—1000,5 МГц (в этом диапазоне имеется 88 частотно-кодовых каналов, отстоящих друг от друга через 0,7 МГц);

полоса пропускания по промежуточной частоте для азимутальных сигналов составляет 650—950 кГц, для дальномерных сигналов— 2000—2600 кГц;

промежуточная частота по азимутальному каналу /Пча = = 31,15 МГц, по дальномерному каналу fпч д= 65,65 МГц;

напряжение видеоимпульсов на выходе приемника по азимутальному каналу 5 В, по дальномерному каналу— 10 В;

мощность гетеродина— 15 мВт;

потребляемая мощность приемником — не более 300 В-А;

АРУ азимутального канала работает только от азимутального канала и поддерживает выходное напряжение с точностью не хуже ±10% от номинального при изменении амплитуды входного сигнала от 30 до 120 мВ.

Приемники КВП выполнены в виде отдельных блоков БР-003.

Структурная схема ВПУ приведена на рис. 22.10.

Приемник построен по супергетеродинной схеме без преселектора с одним общим гетеродином и двумя трактами дальномерного и азимутального каналов.

На входах УПЧ трактов происходит разделение сигналов азимутального и дальномерного каналов. Частота гетеродина возрастает с увеличением номера канала, но она ниже частоты дальномерного передатчика.

Рис. 22.10. Структурная схема ВПУ

На частотных каналах с первого по 44-й частота гетеродина ниже частоты азимутальных передатчиков, а на частотных каналах с 45-го по 88-й —выше частоты азимутальных передатчиков.

Разность между частотами дальномерного и азимутальных передатчиков и гетеродина всегда равна промежуточным частотам дальномерного (fпчд) и азимутального (Fпча) каналов соответственно.

Рис. 22.11. Диаграмма частотных каналов ВПУ

Отсутствие преселектора обусловлено тем, что приемник одновременно должен принимать сигналы как азимутальных, так и дальномерного передатчиков, работающих на разных частотах. Для защиты же смесителя от перегрузок применен аттенюатор.

Для обеспечения высокой точности и стабильности частоты, необходимых для ведения связи без поиска и подстройки и улучшения спектральной чистоты сигнала, применен гетеродин с кварцевой стабилизацией частоты, построенный по интерполяционному методу, с последующим умножением частоты.

Для формирования 88 частотных каналов ЗГ1 (рис. 22.10) имеет 22 сменных кварца, имеющих обозначения KOI —К22, а ЗГ2 имеет 4 сменных кварца с обозначением 41 — 41V.

В смесителе гетеродина (См2) выделяется разностная частота fp = f1 – f2. Для получения выходной частоты гетеродина разностная частота умножается тремя каскадами удвоения У41 — У43 и двумя каскадами утроения частоты У44, У45 с общим коэффициентом умножения, равным 72. На выходе гетеродина установлен перестраиваемый полосовой фильтр с полосой 10—12 МГц.

Для улучшения качества избирательности по соседним каналам, обеспечения необходимого усиления и разделения сигналов дальномерного и азимутального каналов применены УП4-Д и УП4-А, входные контуры ВК1, ВК2 которых настроены на промежуточные частоты fПЧ Д и fПЧ А соответственно.

Сигналы промежуточной частоты дальномерного канала усиливаются двумя каскадами усиления У1, У2 и детектируются амплитудным детектором (АД). Видеоимпульсы с амплитудного детектора усиливаются в видеоусилителе УЗ и через катодный повторитель У4 поступают на распределительную коробку и далее по 150-метровому кабелю в аппаратную. Применение только двух усилительных каскадов в УП4-Д обусловлено тем, что на входе приемника действует достаточно большой сигнал.

Сигналы промежуточной частоты азимутального канала усиливаются тремя каскадами усиления У5 — У7 и детектируются амплитудным детектором АД2. Видеоимпульсы с амплитудного детектора через катодный повторитель У8 поступают на выход блока и на схему АРУ.

Для стабилизации уровня азимутального сигнала с точностью 10% в УП4-А применена схема усиленной и задержанной АРУ по огибающей азимутального сигнала. Азимутальный сигнал через фильтр АРУ (ФАРУ), который отфильтровывает опорные сигналы, усиливается усилителем АРУ У9 и детектируется амплитудным детектором АРУ АДЗ. Постоянная составляющая продетектированного сигнала управляется усилителем УП4-А.

Функциональная схема блока БК-006 приведена на рис. 22.12, а временные диаграммы, поясняющие работу блока — на рис. 22.13.

На вход усилителей У1, У2 блока БК-006 с выносного приемника ВПУ поступают азимутальный сигнал, имеющий амплитуду U = 3 + 5 В, длительность tn = (26 + 4) мс, и импульсные кодированные сигналы «35», «36», имеющие амплитуду не менее 3 В и длительность tw = (6 + 2) мкс (рис. 22.13, диаграмма 3). Для разделения азимутального и импульсных сигналов на входах трактов формирователя, запускающего импульсы, и декодирования сигналов «35», «36», «Север» включены соответственно интегрирующая и дифференцирующая цепочки.

Азимутальный сигнал после усиления амплитудой U = 50 В поступает на каскад сравнения КС, который формирует два импульса, соответствующие уровню 0,5 Um правых склонов обоих колоколов азимутального сигнала.

Для получения однозначного значения нуля азимута из двух импульсов каскада сравнения необходимо выделить первый.

С этой целью оба импульса с каскада сравнения подаются на мультивибратор МВ1 (рис. 22.12), вырабатывающий импульсы, длительность которых в 1,2—1,5 раза больше расстояния между импульсами, поступающими с каскада сравнения. Таким образом, мультивибратор МВ1 опрокидывается от первого запускающего импульса и к моменту прихода второго импульса не будет восстановлен, т. е. формируется импульс, фронт которого привязан к уровню 0,5 Um правого склона первого лепестка двойного колокола.

Продифференцированные импульсы МВ1 поступают на запуск фантастрона задержки Ф1, формирующего импульс длительностью 650 мкс. Срезом этого импульса запускается блокинг-генератор — формирователь запускающих импульсов БГ1.

Сформированный ЗИ поступает на запуск ждущих мультивибраторов МВ2 и МВ8, формирующих импульсы «Строб I» длительностью t-a = 207 мкс и «Строб ЛУ» длительностью tи = = 415 мкс (рис. 22.13, диаграммы 4, О).

Импульсные кодированные сигналы после разделения поступают на усилитель У2 (рис. 22.12) и после усиления — на запуск блокинг-генератора — формирователя импульсов БГ2.

Сформированные по амплитуде и длительности импульсы через согласующий катодный повторитель УЗ поступают на схему декодирования СД, где происходят их декодирование и разделение.

Декодированные сигналы «Север» и «35» поступают в тракт формирования сигнала «Авария», а декодированные «36» на блокинг-генератор БГЗ.

Сформированные по амплитуде и длительности опорные сигналы «36» поступают на запуск ждущих мультивибраторов МВЗ, МВ7, формирующих импульсы «Строб II» длительностью = = 207 мкс и «Строб III» длительностью /и = 415 мкс (рис. 22.13, диаграммы 5, 6).

Импульсы «Строб I» — «Строб IV» являются основными для получения зон «Ухудшение параметров» и «Авария».

Рис. 22.12. Функциональная схема блока контроля азимута

Рис. 22.13. Временные диаграммы работы блока

Импульсы «Строб I» и «Строб II» в тракте формирования сигнала «Ухудшение параметров» поступают на схему совпадения СС1 (рис. 22.12). Так как длительность этих импульсов одинакова, их совпадение возможно в зоне +207 мкс, что соответствует угловому отклонению опорного импульса «36» относительно ЗИ на ±7,5'.

Импульсы совпадения при нормальной работе запускают мультивибратор МВ4. Мультивибратор выполняет роль расширителя импульсов и необходим для обеспечения нормальной работы накопительного и релейного каскадов У4. При совпадении импульсов «Строб I» и «Строб II» релейный каскад срабатывает и реле К2 находится под током. При смещении опорного импульса «36» относительно ЗИ более чем на ±207 мкс импульсы «Строб I» и «Строб II» совпадать не будут, реле К2 обесточится и своими контактами замкнет цепь формирования сигнала «Ухудшение параметров» азимутального канала на диспетчерский пункт и цепь включения лампы НЗ УХУДШЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, расположенной на передней панели блока БК-007.

Формирование сигнала «Авария» при выходе импульса «36» из зоны происходит аналогично. Отличие состоит в более широких пределах допуска ±415 мкс (±15'). При достижении этих пределов срабатывает релейный каскад У8 и сигнал «Авария» поступает в систему резервирования и на диспетчерский пункт, а на передней панели блока БК-007 загорается лампа Н1 АВАРИЯ.

Релейный каскад У8 формирует также сигнал «Авария» при пропадании опорных сигналов «35» или «Север». Декодированные сигналы «35» и «Север» запускают мультивибраторы-расширители МВ 10 и МВ 11 соответственно, которые обеспечивают нормальную работу схем накопления У7 и У9. Релейным каскадом для обеих схем накопления служит каскад У8.

Формирование сигнала «Авария» происходит аналогично случаю выхода сигнала «36» из зоны ±415 мкс.

В режиме работы блока «Установка нуля азимута» используются три зоны контроля положения опорного сигнала «36» относительно ЗИ: зона точного совпадения, правая зона и левая зона.

Зона точного совпадения формируется в тракте формирования сигнала «Ухудшение параметра». С этой целью в режиме «Установка нуля азимута» длительность импульсов мультивибраторов МВ2 и МВЗ уменьшается до 55 мкс (рис. 22.13, диаграммы 8, 9).

При совмещении с помощью каретки датчиков опорных сигналов с северным направлением азимутальной антенны на схеме совпадения СС1 (рис. 22.12) происходит совпадение импульсов МВ2 и МВЗ и запускается мультивибратор-расширитель МВ4.

Для сигнализации о точной установке нуля азимута (датчика опорных сигналов) используются сигнальные лампы ВЛЕВО и ВПРАВО, которые в этом случае загораются одновременно.

Точность установки нуля азимута определяется длительностью импульсов МВ2, МВЗ и составляет ±2'. Такое значение точности является оптимальным, так как уменьшение зоны точного совпадения приводит к усложнению технической реализации механической части схемы и к затруднениям при ее технической эксплуатации.

Строб правой зоны контроля формируется мультивибратором МВ8, запуск которого осуществляется запускающим импульсом. Длительность строб-импульса этого мультивибратора в режиме «Установка нуля азимута» составляет 2—4 мкс (рис. 22.13, диаграмма 10).

Если положение опорного сигнала «36» смещено вправо, на схеме совпадения ССЗ (рис. 22.12) совпадают строб правой зоны и опорный импульс «36» и запускается мультивибратор-расширитель МВ9. Для сигнализации совпадения используется сигнальная лампа ВПРАВО.

Строб левой зоны контроля формируется в тракте формирования строба левой зоны. С этой целью на вход усилителя-ограничителя (УО) подается азимутальный сигнал из тракта формирования запускающего импульса. Усилитель является одновременно пусковой лампой мультивибратора МВ2, который вырабатывает импульсы, соответствующие по времени уровню 0,5 амплитуды фронта первого колокола азимутального сигнала. Для этого азимутальный сигнал ограничивается на уровне 0,5 >Um в усилителе-ограничителе.

Мультивибратор МВ 12 формирует начальные импульсы, длительность которых в 1,2—1,5 раза больше одного колокола азимутального сигнала, таким образом, с приходом азимутального сигнала МВ 12 вырабатывает один начальный импульс, фронт которого соответствует уровню 0,5 Um левого склона первого колокола азимутального сигнала.

С выхода мультивибратора МВ 12 через согласующий катодный повторитель У10 начальные импульсы поступают на запуск стартстопного мультивибратора МВ 13.

В исходное состояние мультивибратор МВ 13 возвращается запускающими импульсами. Таким образом, фронт строба левой зоны соответствует уровню 0,5 Um левого склона первого колокола азимутального сигнала, а его срез — моменту прихода запускающего импульса (рис. 22.13, диаграмма 11).

Если положение опорного сигнала «36» смещено влево, то на схеме совпадения СС4 совпадают строб-импульс левой зоны и опорный импульс «36» и запускается мультивибратор-расширитель МВ 10. Для сигнализации совпадения используется сигнальная лампа ВЛЕВО.

В режиме работы блока «Самоконтроль» проверяется его работоспособность при отсутствии сигналов на входе. В этом режиме в тракте самоконтроля вырабатывается колоколообразный импульс, имитирующий азимутальный сигнал.

Мультивибратор МВ 14 работает в режиме автоколебаний и формирует симметричные импульсы с частотой 1,66 Гц. Для получения из прямоугольных импульсов колоколообразных импульсы с выхода МВ 14 подаются на селективный усилитель СУ, имеющий частотно-зависимую отрицательную связь.

Сформированные колоколообразные импульсы подаются на вход усилителя У1 и проходят те же преобразования, что и азимутальный сигнал.

С выхода блокинг-генератора БГ1 запускающие импульсы, сформированные из колоколообразных, поступают на запуск мультивибраторов МВ2, МВ8 для формирования импульсов «Строб I», «Строб IV» и на запуск фантастрона переменной задержки Ф2. Применение фантастрона Ф2 обусловлено необходимостью изменять в широких пределах временное положение опорных импульсов «36» относительно запускающих импульсов в режиме «Самоконтроль».

Продифференцированные импульсы фантастрона запускают блокинг-генератор БГ5, который формирует импульсы, используемые в качестве опорных «36», «35» и «Север». Опорные «36» поступают на запуск МВЗ, МВ7 для формирования импульсов «Строб II» и «Строб III».

Перемещение среза импульса фантастрона в интервале 70— 500 мкс позволяет имитировать изменение положения опорных импульсов «36» в широких пределах, т. е. вынести импульсы «36» самоконтроля из зон «Ухудшение параметров» и «Авария» и проверить работу формирования сигнала «Ухудшение параметров» и тракт формирования сигнала «Авария» при выходе опорного сигнала «36» из зоны.

Тракт формирования сигнал «Видеовыносной» обеспечивает формирование контрольной видеоотметки от КВП. Этот сигнал формируется с помощью схемы совпадения СС2, на которую поступают импульсы «180» с блока БК-007 и импульсы «Строб IV» с МВ8. При совпадении импульсов запускается мультивибратор МВ5, который обеспечивает задержку сигнала «Видеовыносной» на 500 мкс, что эквивалентно удалению видеоотметки на расстояние 75 км. Величина задержки выбрана с учетом того, чтобы видеоотметка от КВП хорошо просматривалась на всех масштабах ИКО и ВИКО. После задержки видеосигнала он формируется по длительности и амплитуде с помощью блокинг-генератора БГ4 и через согласующий катодный повторитель У5 поступает на ИКО (БИ-007) и шифратор ретрансляции (в блоке БШ-003).

Тракт индикации обеспечивает визуальный контроль основных рабочих сигналов блока БК-006: «Авария», «Ухудшение параметров», «Отметка КВП», «180», «35», «36», «Север», «Строб I».

Эти сигналы с выходов соответствующих каналов поступают через переключатель сигналов на мультивибратор-расширитель МВ6. К выходу мультивибратора МВ6 подключена неоновая лампочка Н4, сигнализирующая о наличии сигналов.