Глава 24. АППАРАТУРА ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ      СИСТЕМЫ РСБН-4

Индикатор кругового обзора предназначен для наблюдения на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) видеоотметок от самолетов, оборудованных бортовой аппаратурой РСБН (различных модификаций), создания электрической азимутально- дальномерной сетки на экране ЭЛТ в целях определения координат самолета относительно радиомаяка, а также для контроля общей работоспособности радиомаяка по наличию видеоотметки от КВП.

Он размещен в аппаратной и состоит из двух блоков: блока индикации БИ-007 и блока установки азимута БВ-012. В блоке установки азимута БВ-012 размещается тракт формирования модулирующих напряжений, необходимых для модуляции трапецеидальных напряжений развертки, формируемых в блоке индикатора БИ-007. На блок БВ-012 поступает напряжение с бесконтактного сельсина БС-2, расположенного с валом вращения азимутальной антенны.

ИКО имеет следующие технические характеристики: масштабы разверток по дальности— 100, 400 км; точность измерения наклонной дальности от самолета до наземного радиомаяка на масштабе 100 км—±3 км, на масштабе 400 км — ±5 км;

точность измерения азимута — ±1°;

разрешающая способность по азимуту — 2°;

разрешающая способность по дальности — 2500 м;

потребляемая мощность от сети переменного тока 220 В — не более. 150 Вт.

Функциональная схема индикатора кругового обзора приведена на рис. 24.1.

Двухградусные импульсы положительной полярности с блока БВ-012 поступают на синхронизацию блокинг-генератора тактовых импульсов БГ4, работающего в автоколебательном режиме.

В блоке БВ-012 осуществляется задержка двухградусных импульсов на 47,6 мкс в целях компенсации задержки при декодировании в наземном и самолетном оборудовании. Тем самым осуществляется синхронизация сигналов ЗИ и запуска развертки на ЭЛТ. Импульсы тока, сформированные блокинг-генератором БГ4, поступают на делитель частоты ДЧ, а импульсы напряжения— на мультивибратор МВ1.

Рис. 24.1 Функциональная схема ИКО

Мультивибратор МВ1 формирует прямоугольные импульсы масштаба длительностью 670 мкс на масштабе 100 км и длительностью 2700 мкс на масштабе 400 км.

Импульсы мультивибратора МВ1 являются основополагающими для создания развертки на экране ЭЛТ. Они поступают в тракт формирования пилообразных токов на парафазный усилитель У4, который формирует пару импульсов положительной и отрицательной полярности одинаковой амплитуды, необходимых для управления работой формирователя трапецеидальных напряжений Г2, ГЗ.

Для получения радиально-круговой развертки трапецеидальное напряжение модулируется по закону синуса (горизонтальная составляющая развертки) и косинуса (вертикальная составляющая развертки) угла поворота азимутальной антенны. Модулирующее напряжение формируется в тракте формирования модулирующих напряжений.

Бесконтактный сельсин БС-2, ротор которого механически связан с валом вращения азимутальной антенны, совместно с генератором несущей частоты Г4 и трансформаторами ТЗ и Т4 обеспечивает получение колебаний с частотой f = 1500 Гц, амплитуда которых изменяется по закону sin Ώt и

cos Ώt где Ώt — угол поворота азимутальной антенны. Обмотка возбуждения БС-2 питается от генератора.

При вращении обмотки возбуждения в каждой выходной обмотке

БС-2 возбуждается синусоидальное напряжение с f = 1500 Гц, сдвинутое относительно друг друга на 120°, амплитуда которого изменяется по закону sin Ώt (рис. 24.2, а).

Рис 24.2 Диаграммы напряжений:

а – на выходе сельсина БС-2; б – на выходе трансформатора

Напряжения с выхода обмоток сельсина БС-2 поступают на трансформаторы ТЗ и Т4 (рис. 24.1) в блоке БВ-012. Первичные обмотки трансформаторов соединены так, что с выходных обмоток трансформаторов ТЗ и Т4 снимаются напряжения U1  и U2,3  (рис. 24.2, б). Для уравнивания амплитуд этих напряжений коэффициент трансформации у трансформатора ТЗ больше в 1,5 раза, чем у трансформатора Т4.

С помощью фазовых детекторов ФД1, ФД2 выделяются огибающие этих напряжений и подаются на формирователи Г2, ГЗ вертикальной и горизонтальной составляющих развертки соответственно через выходные катодные повторители У10, У11.

С выходов формирователей Г1, Г2 трапецеидальные импульсы, промодулированные по амплитуде по закону sin Ώt и cos Ώt, поступают на соответствующие инверторные каскады У5, У7, наличие которых обусловлено необходимостью получения пары импульсов разной полярности для питания отклоняющих катушек ЭЛТ.

Трапецеидальные импульсы на усилители составляющих развертки снимаются через разделительные конденсаторы. При малой скважности импульсов может произойти смещение центра вращения развертки за счет искажения формы импульсов (рис. 24.3, а).

Для совпадения центра вращения развертки с ее началом независимо от амплитуды и масштаба развертки необходимо, чтобы начальный уровень трапецеидального напряжения совпал с уровнем напряжения постоянного тока, т. е. соответствовал начальному значению тока в отклоняющих катушках. Изменение уровня напряжения постоянного тока обусловлено тем, что конденсатор не передает постоянную составляющую. В силу этого импульсы напряжения становятся двусторонними относительно уровня напряжения постоянного тока и центр вращения развертки не будет совпадать с ее началом.

Рис 24.3 Отклонение луча ЭЛТ:

а – без схемы фиксации; б – со схемой фиксации

Чтобы этого не произошло, применяются фиксирующие каскады ФК1, ФК2 (рис. 24.1), которые обеспечивают восстановление формы импульса за счет восстановления постоянной составляющей разделительных конденсаторов.

Для преобразования трапецеидальных импульсов напряжения в пилообразные импульсы тока применены усилители составляющих развертки У6, У8, нагрузкой которых являются отклоняющие катушки (L1, L2) ЭЛТ. ‘

Трапецеидальное напряжение с требуемым соотношением между высотой пьедестала и крутизной вершины формируется в генераторах Г2, ГЗ за счет подключения резисторов определенных номиналов на различных масштабах последовательно с зарядной емкостью.

Кроме того, импульсы с мультивибратора МВ1 через усилитель У1 и каскад подсвета У2 поступают на катод ЭЛТ для подсвета прямого хода луча.

Для получения меток азимута в блоке БИ-007 применены делитель частоты (ДЧ) и мультивибраторы МВ2, МВЗ, обеспечивающие более яркое высвечивание 10- и 30-градусных радиальных разверток. ДЧ делит импульсы «180» (тактовые импульсы) на 5 и 15, С блокинг-генератора коррекции БГЗ на ДЧ поступают импульсы «Север» для обеспечения работы делителя и последующей коррекции при нарушении его работы.

С мультивибраторов МВ2, МВЗ импульсы, следующие через 10 и 30°, поступают на смеситель См1 и далее — на управляющий электрод ЭЛТ.

Первый импульс с ДЧ снимается относительно северного направления со сдвигом на 4°, что обеспечивает получение меток азимута на экране ИКО с таким же сдвигом относительно ЗИ

Рис 24.4  Временные диаграммы, поясняющие необходимость задержки меток азимута на 40

(рис. 24.4, диаграммы 1, 6). Это обусловлено тем, что сформированный из азимутального сигнала азимутальный импульс (диаграммы 2, 3) задерживается в бортовом оборудовании на 3°. В первых выпусках РСБН-2Н азимутальная антенна использовалась и для приема ОСИ. Поэтому, чтобы обеспечить прием сигналов максимумом диаграммы направленности, необходимо антенну развернуть относительно «провала» диаграммы на 3°.

Из азимутального импульса формируется строб определенной длительности (диаграмма 4), с помощью которого из сигналов ЗИ (диаграмма 4) формируется сигнал ОИ (диаграмма 5). Для компенсации задержки сигнала ОИ в бортовом оборудовании азимутальные метки в индикаторе необходимо задержать также на 3°.

Отметка от самолета может находиться только на двухградусной развертке. Ошибка в этом случае будет смещенной и изменяться от 0 до 2и. Дополнительная задержка азимутальных меток еще на 1° устраняет смещенность сшибки, т. е. среднее значение ошибки равно 0, а мгновенное значение равновероятно распределено в интервале ±1° (диаграмма 7).

Импульсы масштаба являются также основополагающими для масштабных меток дальности. В качестве задающего генератора этих меток используется генератор с контуром ударного возбуждения Г1, который запускается отрицательными импульсами масштаба и вырабатывает «пачки» синусоидальных колебаний с частотой f=15 кГц (τн = 66,7 мкс, что эквивалентно 10 км). Длительность пачки зависит от выбранного масштаба. Далее синусоидальные колебания преобразуются в импульсные напряжения с помощью усилителя-ограничителя УЗ и формируются блокинг-генератором 10-километровых меток БГ1.

Для получения 50-километровых меток происходит деление 10-километровых меток с помощью блокинг-генератора 50-километровых меток БГ2, работающего в режиме деления частоты на 5.

Масштабные метки дальности через смеситель поступают на управляющий электрод ЭЛТ.

Видеосигналы (ОИ), поступающие с блока БШ-002, и видеосигнал от КВП с блока БК-006 имеют длительность τи=2 мкс.

Сигналы такой малой длительности будут слабо высвечиваться на экране ЭЛТ. Для расширения этих сигналов они формируются в тракте видеосигналов по длительности до τи=6Ч-10 мкс и поступают в тракт смесителей, который обеспечивает «развязку» и усиление сигналов, подаваемых на управляющий электрод ЭЛТ.

Выносной индикатор кругового обзора (ВИКО) по назначению аналогичен ИКО и устанавливается, как правило, на КДП и может быть удален от радиомаяка РСБН-4Н на расстояние до 30 км. Связь ВИКО с радиомаяком осуществляется по радиоканалу. С радиомаяка на ВИКО передаются следующие сигналы: «180» — для запуска развертки; «35» и «36» — для формирования синусно-косинусных модулирующих напряжений, синхронных с частотой вращения азимутальной антенны; «Север» — для коррекции радиально-круговой развертки; сигнал ретрансляции — для формирования отметок самолетов на экране индикатора. Сигналы «35», «36» и «Север» формируются азимутально-опорным передатчиком, а сигналы «180» и ретрансляция — дальномерным. Для приема и обработки сигналов радиомаяка в состав ВИКО, кроме АФС, рассмотренной в гл. 21, входят: приемное устройство» (БПУ), дешифратор (ДШ), индикатор кругового обзора (ИКО)„ блок контрольного прибора (БКП), блоки питания.

Приемное устройство ВЙКО имеет следующие технические данные:

чувствительность (при соотношении сигнал/шум равна 2/1) — не хуже 115 дБ/Вт;

ослабление по зеркальному сигналу — не менее 25 дБ;

ослабление по соседнему каналу — не менее 40 дБ;

диапазон частот — 873,6—935,2 и 939,6—1000,5 МГц (в этом: диапазоне имеется 88 частотно-кодовых каналов, расположенных через 0,7 МГц);

полоса пропускания по промежуточной частоте для опорных сигналов составляет 0,8 МГц, для дальномерных сигналов — 1,6 МГц;

промежуточные частоты: для дальномерных сигналов f1ПЧд = 65,65 МГц,  f2ПЧд=18 МГц; для азимутальных сигналов f1ПЧа = 31,15 МГц, f2ПЧа = 7 МГц;

напряжение видеоимпульсов на выходе приемника — 8 В;

мощность гетеродина — 15 мВт.

Приемник ВИКО выполнен в виде отдельного блока в стойке ВИКО

и соединяется высокочастотным кабелем с антенной.

Рис 24.5 Структурная схема приемника ВИКО

Структурная схема приемника ВИКО приведена на рис. 24.5.

Приемник построен по супергетеродинной схеме с двойным преобразованием частоты с одним общим гетеродином, двухканальным преселектором и двумя трактами сигналов (дальномерного и азимутального каналов).

В двухканальном преселекторе выделяются сигналы соответственно дальномерного и азимутального каналов. Преселектор имеет полосу пропускания, обеспечивающую пропускание четырех частотных каналов.

Первое преобразование раздельных сигналов азимутального и дальномерного каналов в промежуточные частоты f1ПЧд  и  f1ПЧа осуществляется в сдвоенном смесителе См1, т. е. в смесителях, конструктивно объединенных в один узел и нагруженных входами УПЧ-А и УПЧ-Д соответственно. Для обеспечения высокой точности и стабильности настройки приемника, необходимых для ведения связи без поиска и подстройки, применен первый гетеродин с кварцевой стабилизацией частоты, построенный аналогично гетеродину приемника КВП.

Усилители УПЧ-А и УПЧ-Д выполнены по аналогичным схемам. Для обеспечения необходимого усиления, избирательности и требуемых полос пропускания в УПЧ применены второе преобразование частоты и усиление по первой и второй промежуточным частотам. Основное усиление и избирательность обеспечиваются по второй промежуточной частоте.

Сигналы первой промежуточной частоты f1ПЧ усиливаются одним усилителем У1 и во втором преобразователе, состоящем из смесителя См2 и второго гетеродина, преобразуются в сигналы второй промежуточной частоты /2дч. Второй гетеродин имеет кварцевую стабилизацию частоты. Частота второго гетеродина в УПЧ-А fг.а= 38,5 МГц, а в УПЧ-Д  fг.д =84 МГц.

Сигналы /2пч усиливаются двумя каскадами усиления У2, УЗ и детектируются амплитудным детектором АД. Видеоимпульсы с амплитудного детектора усиливаются видеоусилителем У4 и через катодный повторитель У5 поступают на вход блока дешифратора ВИКО.

Для стабилизации уровня выходных сигналов применена схема усиленной и задержанной АРУ. Выходные сигналы детектируются первым детектором АРУ ПД1, усиливаются усилителем АРУ У6 и детектируются вторым детектором АРУ ПД2. Проде- тектированный сигнал управляет усилителем УПЧ. В приемнике предусмотрена возможность выключения АРУ и включения ручной регулировки усиления (РРУ).

Дешифратор ВИКО обеспечивает усиление, декодирование и формирование принятых и индикацию декодированных сигналов.

Дешифратор имеет следующие технические характеристики:

входная часть схемы блока позволяет работать с сигналами амплитудой не менее 8 В и длительностью от (1,5+0,5) до (5,5±0,5) мкс;

блок обеспечивает декодирование опорных сигналов «35» и «36», сигналов «180» и ретрансляции;

амплитуда выходных сигналов — не менее 40 В.

Блок обеспечивает нормальную работу при отклонении кодовых интервалов не более чем на ±0,5 мкс. Дешифратор выполнен в виде отдельного блока и размещается в стойке ВИКО. Структурная схема дешифратора приведена на рис. 24.6.

Рис 24.6 Структурная схема дешифратора ВИКО

На вход блока дешифратора поступают кодовые посылки опорных сигналов «35» и «36», сигналов «180» и ретрансляции с выхода приемника ВИКО.

Функционально в блоке выделяются следующие тракты:

- тракт сигналов азимутального канала;

- тракт сигналов дальномерного канала;

- тракт индикации.

На вход тракта сигналов азимутального канала поступают кодовые посылки опорных сигналов «35» и «36», усиливаются и ограничиваются усилителем У1 и усилителем-ограничителем У01. Для согласования усилителя-ограничителя с линией задержки селектора коротких импульсов применен катодный повторитель У2. С помощью селектора импульсов СИ осуществляется подавление импульсных помех длительностью до 0,3 мкс, что повышает помехоустойчивость дешифратора. С выхода селектора импульсов сигналы усиливаются усилителем УЗ и через катодный повторитель У4 поступают на схему декодирования СД. Декодированные одиночные импульсы опорных сигналов «35» и «36» формируются блокинг-генераторами БГ1 и БГ2 соответственно и через катодные повторители У5 и У6 поступают на блок ИКО и в тракт индикации.

В момент временного совпадения декодированных опорных сигналов «35» и «36» на схеме совпадения СС выделяется импульс «Север» и через формирующий блокинг-генератор БГЗ поступает на блок ИКО и в тракт индикации.

На вход тракта сигналов дальномерного канала поступают кодовые посылки сигналов «180» (ЗИ или позывные) и ретрансляции (ОИ и метка КВП). Обработка сигналов производится, как и в тракте сигналов азимутального канала (У7, У02, У8, селектор импульсов, У9, У10, СД, БГ4, БГ5, У11, У12).

Для улучшения помехозащищенности в тракте с помощью мультивибратора бланка МВБ формируется импульс отрицательной полярности длительностью от 2,3 до 2,7 мкс, который закрывает вход сигналов «180» (блокинг-генератор БГ5) на время паузы между импульсами. Если вслед за полезным сигналом Появится помеха, она не будет воспринята.

Для компенсации задержки сигналов ОИ (ретрансляций) при кодировании и декодировании их осуществляется задержка сигналов «180» (ЗИ) на 64 мкс с помощью линии задержки в усилителе У5.

Сформированные сигналы «180» и ретрансляции через катодные повторители УН, У12 поступают на блок ИКО и в тракт индикации. Тракт индикации обеспечивает визуальное наблюдение основных рабочих сигналов, которые через переключатель поступают на мультивибратор-расширитель МВР. К МВР подключена неоновая лампа, расположенная на передней панели блока. При запуске МВР вспыхивает неоновая лампа, сигнализирующая о наличии сигнала.

Блок индикатора ВИКО обеспечивает получение на экране ЭЛТ изображения азимутально-дальномерной сетки и видеоотметок от самолетов, оборудованных бортовой аппаратурой РСБН в целях определения их азимута и наклонной дальности относительно радиомаяка аппаратуры РСБН-4Н, контроль по эфиру общей работоспособности радиомаяка аппаратуры РСБН-4Н, а также передачу сигналов ретрансляции и формирование развертки на блок радиолокационных сигналов аппаратуры «Строка-Б» в целях преобразования изображения на телевизионные индикаторы.

Блок индикатора ВИКО имеет следующие технические характеристики:

масштабы разверток по дальности — 40, 200, 400 км; точность определения наклонной дальности самолета до радиомаяка: на масштабе 40 км — ±1 км, на масштабе 200 км — ±3 км, на масштабе 400 км — ±6 км; точность определения азимута — ±1°.

Структурная схема блока индикатора ВИКО приведена на рис. 24.7.

Рис. 24.7 Структурная схема блока индикации ВИКО

Состав трактов в структурной схеме блока индикатора ВИКО такой же, как и в структурной схеме ИКО.

Функционирование трактов аналогично, за исключением трактов формирования модулирующих напряжений и масштабных меток.

Модулирующее напряжение для генераторов пилообразных напряжений формируется из опорных сигналов «35» и «36». На вход тракта формирования модулирующих напряжений подаются опорные сигналы «35» и «36» с блока дешифратора ВИКО.

Опорные сигналы «36» формируются мультивибратором МВ1 и с помощью селективного усилителя У1 преобразуются в синусоидальное напряжение частотой 60 Гц, которое через катодный повторитель У2

поступает на фазовый детектор ФД2 и сдвинутое по фазе на 90°, усиленное усилителем УЗ через катодный повторитель У4 поступает на фазовый детектор ФД1.

Опорные сигналы «35» формируются мультивибратором МВ2 и с помощью селективного усилителя У5 преобразуются в синусоидальное напряжение частотой 58,33 Гц, которое усиливается усилителем У6, ограничивается и преобразуется в импульсное напряжение такой же частоты. Такое преобразование сделано в целях сохранения сдвига фаз между опорными сигналами «35» и «36».

Напряжение с усилителя-ограничителя У6 поступает на фазовые детекторы ФД1 и ФД2, на выходе которых выделяются два напряжения, сдвинутые по фазе на 90°, с разностной частотой 1,66 Гц, равной частоте вращения азимутальной антенны радиомаяка. Эти напряжения через катодные повторители У7, У8 поступают для модуляции на генераторы трапецеидальных напряжений Г1, Г2 и через усилители У20, У21—на аппаратуру размножения «Строка Б».

Благодаря сдвигу управляющих напряжений частоты 1,66 Гц на 90° осуществляется круговое вращение развертки индикатора кругового обзора.

Для повышения точности определения наклонной дальности в блоке индикатора ВИКО на масштабе 40 км формируются двухкилометровые метки. В целях повышения стабильности частоты повторения двухкилометровых меток для их формирования применена специальная схема, включающая блокинг-генератор Б Г1, линию задержки (ЛЗ) и схему совпадения СС1.

Блокинг-генератор БГ1 запускается импульсами «180». В цепь катода БГ1 включена ЛЗ на 13,5 мкс. Задержанный на это время импульс поступает на схему совпадения, куда поступает также импульс масштаба длительностью τи = 270 мкс. За время действия импульса масштаба произойдет 20 совпадений и на масштабе 40 км появится 20 двухкилометровых меток, стабильность частоты следования которых определяется стабильностью задержки в линии. Метки 10-километровые и 50-километровые формируются путем деления 2-километровых меток блокинг-генераторами БГ2, БГЗ.

Наличие схемы защиты ЭЛТ в блоке индикатора ВИКО обусловлено тем, что при исчезновении опорных сигналов «35» и «36» электронный пучок будет находиться в центре экрана и может вызвать прожигание люминофора.

Блок контрольного прибора (БКП) ВИКО обеспечивает проверку по низкой частоте общей работоспособности выносного индикатора кругового обзора при отсутствии сигналов радиомаяка РСБН-4Н, проверку по низкой частоте дешифратора приемника ВИКО, а также комплексную проверку по высокой частоте ВИКО по каналам опорных и дальномерных сигналов.

БКП выдает следующие сигналы на гнезда передней панели:

- Сигнал «Опорные», представляющий собой смесь кодовых посылок опорных сигналов «36» и «35». Время между передними

фронтами импульсов в кодовых посылках определяется кодовыми интервалами, соответствующими кодам I, II, III, IV.

Полярность импульсов положительная, длительность импульсов в кодовой посылке 5—9 мкс, амплитуда импульсов регулируется в пределах 0—30 В. Частота повторения посылок 60 и 58,34 Гц соответственно.

Для модуляции высокочастотного генератора на гнездо передней панели МОДУЛ. ГСС ОПОРН. выводится нерегулируемый сигнал посылок «Опорные» амплитудой не менее 30 В.

- Сигналы «Дальномерные», представляющие собой смесь ко-* довых посылок сигналов «Видео» и «180». Время между передними фронтами импульсов в кодовых посылках определяется линией задержки и равно кодовому интервалу кодов I, II, III, IV. Длительность импульсов в кодовых посылках 2—3 мкс, полярность положительная, амплитуда регулируется в пределах 0—30 В.

Коды сигнала «Видео» представляют собой кодовую посылку, состоящую из трех импульсов. Частота следования посылок 1,66 Гц. Коды сигнала «180» представляют собой кодовую посылку, состоящую из четырех (для РСБН-4Н) или трех (для РСБН-2Н) импульсов. Частота следования посылок 300 Гц. Для модуляции высокочастотного генератора на гнездо передней панели МОДУЛ. ГСС ДАЛЬНОМЕРЫ, выводится сигнал «Дально- мерный», нерегулируемый по амплитуде. Амплитуда сигнала не менее 30 В.

- Сигналы «Север» представляют собой одиночные прямоугольные импульсы положительной полярности с частотой повторения 1,66 Гц, длительностью 3—9 мкс, амплитудой не менее 30 В.

- Сигналы «Видео», представляющие собой одиночные прямоугольные импульсы положительной полярности с частотой повторения 1,66 Гц, длительностью 0,5—2 мкс, амплитудой не менее 30 В. Сигналы «Видео» служат для синхронизации осциллографа.

На разъем Х2 задней панели блока выведены:

- Сигналы «Север», аналогичные сигналам «Север», выведенным на переднюю панель.

- Сигналы «Видео», аналогичные сигналам «Видео», выведенным на переднюю панель.

- Опорные сигналы «35», представляющие последовательность одиночных прямоугольных импульсов положительной полярности с частотой повторения 58,34, длительностью 4—9 мкс и амплитудой 30 В.

- Опорные сигналы «36», представляющие собой последовательность одиночных прямоугольных импульсов положительной полярности с частотой повторения 60 Гц, длительностью 4—9 мкс и амплитудой не менее 30 В.

- Сигналы «180», представляющие собой последовательность одиночных прямоугольных импульсов положительной полярности с частотой повторения 300 Гц, длительностью 0,5—2 мкс и амплитудой не менее 30 В.

Структурная схема БКП приведена на рис. 24.8.

Кварцевый генератор Г1 синхронизирует работу всей схемы яблока контрольного прибора. Сформированные им синусоидальные колебания с частотой 10,5 кГц с помощью блокинг-генератора БГ1 и делителя частоты ДЧ1 преобразуются в импульсы прямоугольной формы частотой 2100 Гц. Эти импульсы являются исходными для формирования сигналов «Опорные», «Дальномерные» и «Видео».

В тракте опорных сигналов «36» происходит деление частоты *2100 Гц на 35 с помощью делителей частоты ДЧ2, ДЧЗ и блокинг- тенераторов БГ2, БГЗ. С выхода делителя частоты ДЧ4 снимаются импульсы частотой 60 Гц, равной частоте следования опорных сигналов «36»0

.

Рис 24.8 Структурная схема БКП

Эти импульсы запускают формирующий блокинг-генератор БГ4 и с выхода блокинг-генератора поступают н§ блок ИКО для формирования модулирующего напряжения и в тракт кодов «Опорные» для кодирования.

Аналогично получается опорный сигнал «35» в тракте опорных сигналов «35».

С выходов делителей ДЧЗ и ДЧ5 сигналы «35» и «36» поступают на схему совпадения СС1. Совпадение происходит с частотой 1,66 Гц (разностная частота сигналов «36» и «35»), что соответствует частоте следования сигнала «Север».

После формирования блокинг-генератором БГ11 сигнал «Север» через согласующий катодный повторитель У6 поступает на блок ИКО для формирования масштабных меток азимута и в тракт сигнала «Видео» для получения видеоотметки на экране ЭЛТ ИКО.

Сигнал «Видео», соответствующий нулевому азимуту, используется для ориентирования электронной азимутально-дальномер- ной сетки ИКО. Однако для лучшего считывания на экране ЭЛТ сигнал «Видео» задерживается на 2° с помощью регистра сдвига РС1 и видеоотметка наблюдается на азимуте 358°.

Для удобства наблюдения видеоотметки на всех масштабах и имитации изменения дальности применен фантастрон Ф1, обеспечивающий плавную задержку импульса. Импульсы с выхода фантастрона формируются блокинг-генератором БГ5 и далее через катодный повторитель УЗ поступают на блок ИКО для получения видеоотметки на экране ЭЛТ и в тракт кодов «Дально- мерные» для кодирования.

Для формирования сигналов «180» используются импульсы с выхода делителя частоты ДЧ2 частотой 300 Гц, которые формируются блокинг-генератором БГ10 и далее поступают на блок ИКО для формирования масштабных меток азимута и в тракт кодов «Дальномерные» для кодирования.

С помощью формирователя кодов ФК2, образованного линией задержки и переключателем, осуществляется кодирование опорных сигналов «35» и «36».

Опорные сигналы «35» и «36» с выходов блокинг-генераторов БГ4, БГ12 через соответствующие кодовые повторители У2 поступают на схему формирователя кодов. Двухимпульсные кодовые посылки опорных сигналов «35» и «36» поступают на блокин-генератор опорных сигналов БГ13 и через катодный повторитель У5 поступают на выходные гнезда на передней панели блока контрольного прибора.

Формирование кодов «Дальномерные» происходит аналогично в тракте кодов «Дальномерные».

24.2. Аппаратура управления

Автоматика системы управления радиомаяком предназначена для дистанционного и местного включения и отключения выбранного комплекта, автоматического переключения вышедшего из строя рабочего комплекта на резервный и сигнализации о работоспособности радиомаяка.

Автоматика системы управления радиомаяком включает: щит питания ЩП-001;

блок автоматики дальномерного канала БВ-002; блок автоматики азимутального канала БВ-001; блоки автоматики передатчиков БВ-009 (рабочего и резервного комплектов);

блок автоматики и контроля привода БВ-010; щит вентиляции ЩП-002.

В состав управляемой аппаратуры входят: преобразователь сети;

дальномерные передатчики;

азимутально-опорные передатчики;

контрольная аппаратура;

импульсно-навигационная аппаратура;

два приемника дальномерного канала и два приемника контрольно-выносного пункта;

привод азимутальной антенны;

общая вентиляция, освещение и светоограждение;

блок питания БП-103.

Через щит питания ЩП-001 происходит питание всей аппаратуры радиомаяка. На щит питания через кабельные вводы подводится трехфазная сеть 380/220 В 50 Гц и трехфазная сеть 220 В 400 Гц от преобразователя или силового агрегата.

Для включения преобразователя, светоограждения и аварийного освещения используется сеть 50 Гц, а при ее отсутствии аварийное светоограждение и освещение питаются от аккумуляторов.

Блоки автоматики азимутального канала БВ-001 и дальномерного БВ-002 по своей схеме и построению аналогичны.

Команды из блока БВ-001 (БВ-002) поступают на блоки управления передатчиками БВ-009 и блок автоматики и контроля привода БВ-010.

В каждом блоке БВ-009 расположены два комплекта аппаратуры управления передатчиками. Один из них управляет передатчиком канала азимута, а другой — передатчиком канала дальности.

С блока БВ-001 (БВ-002) подается команда на включение или выключение всего канала, т. е. передатчика с относящейся к нему импульсно-навигационной и контрольной аппаратурой. Контрольная аппаратура азимута обоих комплектов работает одновременно.

Одновременно с включением любого комплекта азимутального канала командой с БВ-001 включается привод антенны через блок БВ-010, а с включением какого-либо комплекта канала дальности через щит ЩП-001 выдается сигнал на включение двух передатчиков дальномерного канала.

На блок БВ-001 (БВ-002) поступают сигналы «Работа канала» от соответствующих комплектов контрольной аппаратуры. По сигналу «Авария передатчика» или при пропадании сигнала «Работа канала» аппаратура комплекта, в которой произошла авария, отключается и включается резервная. Авария в приводе азимутальной антенны ведет к отключению азимутального канала. Авария общенагревательной вентиляции ведет к выдаче сигнала «Ухудшение» на блок ДП (БВ-013) только по каналу дальности.

При повышении температуры выше (80±10) °С термодатчики выдают сигнал в щит ЩП-001 на отключение радиомаяка, а на блок диспетчерского пункта выдается сигнал «Пожар».

В радиомаяке предусмотрены три режима работы: «Местная работа», «Местный ремонт» и «Дистанционная работа».

В режиме «Местная работа» производится централизованное включение радиомаяка с блоков автоматики каналов БВ-001 и БВ-002.

В режиме «Местный ремонт» включение блоков аппаратуры осуществляется кнопками, расположенными на передних панелях 450 блоков. В этом режиме возможно включение всех передатчиков независимо от положения антенных переключателей. Для этого необходимо к резервным комплектам передатчиков подключить эквивалентные антенны.

В режиме «Дистанционная работа», как и в режиме «Местная работа», производится централизованное включение радиомаяка только с диспетчерского пункта, установленного на КДП, с помощью аппаратуры телеуправления-телесигнализации (ТУ-ТС) «Дистанция».

Переключение режимов осуществляется с помощью переключателя «Режим работы» на лицевой панели щита питания ЩП-001.

Аппаратура ТУ-ТС «Дистанция» предназначена для дистанционного управления радиомаяком РСБН-4Н и осуществления световой сигнализации о его работе.

С помощью аппаратуры ТУ-ТС «Дистанция» может быть передано 18 команд на радиомаяк с командно-диспетчерского пункта (КДП) и 22 сигнала с радиомаяка на командно-диспетчерский пункт.

В качестве линии связи между КДП и радиомаяком РСБН-4Н используется двухпроводная линия. Дальность действия аппаратуры зависит от типа кабеля, применяемого в качестве линии связи. При использовании телефонного кабеля с диаметром жилы 0,8 мм дальность действия может быть обеспечена до 30 км, а при использовании других типов кабелей дальность действия ограничивается их сопротивлением, которое должно быть не более 4000 Ом.

Команды и сигналы передаются в виде импульсов постоянного тока длительностью 2 мс.

Аппаратура работает циклами. Циклом называется время, в течение которого могут быть переданы любая из 18 команд и любой из 22 сигналов. Время цикла равно 0,5 с. Каждый цикл разбивается на 48 тактов, из них 24 нечетных и 24 четных. Команды и сигналы передаются на нечетных, а принимаются на четных тактах работы.

Аппаратура обладает высокой надежностью, экономичностью, помехоустойчивостью и отличается удобствами эксплуатации. Высокая надежность аппаратуры достигается применением ферритов, диодов и транзисторов, работающих в облегченном ключевом режиме, а также применением печатного монтажа, простой и логической структуры системы.

Помехозащищенность аппаратуры достигается высоким уровнем передачи (более 30 В) и достаточной длительностью импульсов (2—2,4 мс). Предусмотрена защита от попадания в линию напряжения постоянного и переменного тока. Каждая команда передается двухимпульсным кодом: один из импульсов команды является собственно командой, другой — командой разрешения исполнения. Для защиты от импульсных помех большой мощности приемники открываются только на время прихода команды или сигнала.

Удобство эксплуатации достигается применением автоматического непрерывного контроля исправности линии связи и сигнализации о ее состоянии, применением автоматического самоконтроля работы аппаратуры путем непрерывной циркуляции проверочной команды и ответного сигнала, а также использованием измерительной схемы, позволяющей проверить работу основных узлов и быстро определить повреждения.

Аппаратура потребляет незначительное количество энергии: 30—40 Вт — от сети переменного тока напряжением 220 В 50 Гц или 400 Гц и 5—10 Вт —от сети постоянного тока напряжением 27 В. Аппаратура рассчитана на непрерывную работу в интервале температур от -50 до +50° С.

В состав аппаратуры ТУ-ТС «Дистанция» входят: блок диспетчерского пункта; блок исполнительного пункта; двухпроводная линия связи.

Каждый из блоков является полукомплектом аппаратуры. Блок диспетчерского пункта устанавливается на КДП, а блок исполнительного пункта — в аппаратной радиомаяка РСБН-4Н.